工程操作手册 · SOP

RC-CAR-V1.0

从元器件建库、原理图、PCB到打样装车的完整流程

适用工具：OrCAD X Capture · Padstack Editor · OrCAD/Allegro PCB Editor

项目基线：P1采用模块载板：ESP32-C3 SuperMini与TB6612FNG模块插接；车辆板优先，遥控器板随后；第二驱动和前轮电机接口保留但首版可不装。

安全边界：MG995和电机主电流不得经过ESP32或细杜邦线；USB 5V不得与外部5V硬并联；任何未冻结的连接器、保护器件和安装孔都不得直接投板。

版本：1.0  |  日期：2026-09-21  |  状态：项目执行基线

# 如何使用本手册

本手册不是一次性阅读材料，而是后续逐阶段实施的项目主线。每完成一个阶段，就保存对应的Cadence工程文件、检查记录和版本快照；只有满足该阶段“放行条件”后，才进入下一阶段。

菜单差异说明：OrCAD X 24.1/25.1、传统OrCAD PCB Editor以及Allegro PCB Editor的菜单名称可能略有不同。本文同时给出核心对象和常见入口；如果界面文字不同，应优先按“对象/目的”查找，不要仅机械匹配菜单。

| 角色 | 主要任务 | 本项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| 电气设计 | 冻结电路、引脚、网络和保护方案；完成ERC | 用户/设计者 |
| 库管理员 | 制作并验证符号、Padstack和PCB封装 | 用户/设计者 |
| PCB设计 | 约束、布局、布线、DRC、生产输出 | 用户/设计者 |
| 装配测试 | 来料检查、焊接、上电、固件和整车验收 | 用户/设计者 |

## 全过程路线图

| 阶段 | 名称 | 关键产物 | 禁止越过的门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 | 准备与规格冻结 | 冻结表、实测记录、最终BOM | 模块针序/连接器/孔位未确认 |
| 3-5 | Cadence建库 | .pad / .dra / .psm / .olb | 未做1:1实物套孔 |
| 6-8 | 原理图与设计同步 | .dsn / ERC / netlist | Pin-Pad编号不一致或ERC未闭环 |
| 9-12 | PCB约束、布局、布线 | .brd / DRC / 3D检查 | 电流规则未核算或DRC未清零 |
| 13-14 | 生产文件与下单 | Gerber/钻孔/BOM/坐标 | 独立Gerber复核未通过 |
| 15-17 | 焊接、上电、整车验收 | 测试记录/问题闭环 | 上一上电阶段异常未排除 |

## 目录

1. 项目基线与固定约束

2. 阶段0：资料备份与工程准备

3. 阶段1：需求、电源与机械冻结

4. 阶段2：BOM与器件选型冻结

5. 阶段3：Cadence工程和库路径

6. 阶段4：Padstack制作

7. 阶段5：PCB封装与原理图符号

8. 阶段6：车辆板原理图

9. 阶段7：遥控器原理图

10. 阶段8：ERC、封装绑定与设计同步

11. 阶段9：板框、叠层和约束

12. 阶段10：布局

13. 阶段11：布线与覆铜

14. 阶段12：DRC、评审与冻结

15. 阶段13：生产文件输出

16. 阶段14：Gerber复核与PCB下单

17. 阶段15：来料检查与焊接

18. 阶段16：分阶段上电与固件

19. 阶段17：整车验收与P2闭环

附录A-D：网络、文件、检查表与资料来源

# 1. 项目基线与固定约束

## 1.1 V1硬件架构

车辆结构：四轮底盘，前轮由MG995舵机转向，后轮由两只TT减速电机驱动。V1不采用四轮差速转向。

车辆主控：ESP32-C3 SuperMini开发板，P1通过2×8排母插接，不在首板改为裸ESP32芯片。

电机驱动：TB6612FNG红色模块U2控制两个后轮；U3和两个前轮电机接口仅作未来扩展预留。

遥控器：第二块ESP32-C3 SuperMini读取PS2双轴摇杆，以ESP-NOW发送throttle、steering、buttons和sequence。

安全策略：通信超过100 ms无有效包时，PWM清零、STBY拉低、舵机回安全中位，并要求摇杆回中后重新解锁。

## 1.2 已验证GPIO基线

| 功能网络 | 车辆端GPIO | 连接对象 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| LEFT_IN1 | GPIO3 | U2/U3 AIN1 | 已验证 |
| LEFT_IN2 | GPIO4 | U2/U3 AIN2 | 已验证 |
| LEFT_PWM | GPIO5 | U2/U3 PWMA | 已验证 |
| MOTOR_STBY | GPIO6 | U2/U3 STBY | 已验证 |
| RIGHT_IN1 | GPIO7 | U2/U3 BIN1 | 已验证 |
| RIGHT_IN2 | GPIO10 | U2/U3 BIN2 | 已验证 |
| RIGHT_PWM | GPIO20 | U2/U3 PWMB | 已验证 |
| SERVO_PWM | GPIO21 | J3 MG995信号 | 已验证 |
| BAT_ADC | GPIO0 | R1/R2/C7 | DNP预留 |
| I2C_SDA / I2C_SCL | GPIO1 / GPIO2 | J8扩展 | DNP预留；GPIO2为启动相关脚 |

必须保持：GPIO18和GPIO19保留给原生USB；GPIO8和GPIO9为启动相关引脚，不用于当前车辆控制。通信层始终保持正油门代表前进，电机安装方向由执行层的MOTOR_A_DIRECTION=-1、MOTOR_B_DIRECTION=-1修正。

## 1.3 电源架构

| 网络 | 来源 | 负载 | 设计要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| VBAT_RAW | 4×AA镍氢电池 | 保险丝/反接保护入口 | 标称4.8 V，充满约5.2-5.6 V |
| VBAT_PROTECTED | F1/Q1之后 | TB6612 VM、外置5V模块输入 | 大电流、短路径、宽铜皮 |
| SERVO_VBAT | 受保护电池大电流分支 | MG995红线 | 不得经过ESP32或细排针 |
| REG_5V | 板外固定5V升降压模块 | 经D1送ESP32 5V | 与USB 5V隔离，严禁硬并联 |
| 3V3_LOGIC | SuperMini板载稳压输出 | TB6612 VCC、逻辑接口 | 不得给舵机供电 |

当前V1决定：MG995直接由4节AA镍氢电池的受保护大电流分支供电；现有标称1 A的5V模块只负责ESP32逻辑供电，不负责舵机。

# 阶段 0：资料备份与工程准备

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 建立可追溯、可回退的设计环境。 |
| 输入 | 现有接线说明、软件、采购表、实物模块、Cadence安装 |
| 输出 | 工程目录、版本规则、初始备份 |
| 放行条件 | 源资料已归档；任何后续输出都能追溯到版本 |

## 2.1 建立工程目录

RC-Car/ cadence/ library/symbols/ library/padstacks/ library/footprints/ library/step/ vehicle/schematic/ vehicle/pcb/ controller/schematic/ controller/pcb/ manufacturing/vehicle/P1/ gerber/ drill/ assembly/ bom/ reports/ docs/ test-records/

不要把自建库放进Cadence安装目录。安装升级或重装可能覆盖系统目录，而且项目移交时无法保证其他电脑存在相同路径。

## 2.2 版本与备份规则

正式工程文件名使用ASCII字符，避免老版本工具或制造插件对中文路径兼容不一致。示例：RC_CAR_V1_VEHICLE_P1.opj、RC_CAR_V1_VEHICLE_P1.brd。

关键里程碑另存快照：P1_01_LIB、P1_02_SCH_ERC、P1_03_PLACEMENT、P1_04_ROUTED、P1_05_RELEASE。

Gerber发布后不得覆盖原发布目录；任何修改都生成P2或P1R1，并保留变更说明。

每次进入下一阶段前，将工程、库和检查报告整体打包备份。

阶段0检查

☐  Cadence版本、许可证类型和安装日期已记录。

☐  项目目录不位于临时目录、下载目录或同步冲突目录。

☐  现有固件、接线说明和采购表已备份。

☐  建立test-records用于保存万用表、电流和上电结果。

# 阶段 1：需求、电源与机械冻结

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 把影响电路和封装的未知项转换成可测量、可签字的输入。 |
| 输入 | 实物模块、底盘、卡尺、万用表、数据手册 |
| 输出 | 机械尺寸表、电流测试计划、电源框图、P0问题关闭记录 |
| 放行条件 | 5个P0项目全部确认；板框和接口方向可确定 |

## 3.1 必须关闭的P0项目

| 对象 | 必须确认 | 方法 | 放行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-C3 SuperMini | 顶视针序、两排间距、排针直径、USB/天线方向 | 卡尺+丝印+万用表 | 符号、封装、实物一致 |
| TB6612红色模块 | 顶视针序、排间距、VM/VCC方向 | 卡尺+丝印+通断复核 | U2/U3无需掰针即可插拔 |
| 2P电池/电机端子 | 具体料号、孔径、针距、开口、电流 | 数据手册+实物 | 封装由具体料号驱动 |
| 舵机3P接口 | 直针或防呆座、GND/PWR/SIG顺序 | MG995插头实配 | 插头不能反插或丝印无歧义 |
| 底盘安装孔 | 孔中心距、铜柱外径、周边净空 | 卡尺测量 | 4孔与70×50 mm初始板框不干涉 |

## 3.2 实测记录模板

| 项目 | 标称/资料值 | 实测值 | 量具/条件 | 复核人/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SuperMini外形 | 约22.5×18.0 mm | ________ | 卡尺 | ________ |
| SuperMini排间距 | 初值15.24 mm | ________ | 卡尺/套孔纸 | ________ |
| TB6612外形 | 约18.3×21.1 mm | ________ | 卡尺 | ________ |
| TB6612排间距 | 初值15.24 mm | ________ | 卡尺/套孔纸 | ________ |
| 底盘孔中心距 | 建议初值62×42 mm | ________ | 卡尺 | ________ |
| 后轮电机启动/堵转电流 | 未知 | ________ | 限流电源/电流表 | ________ |
| MG995峰值电流 | 未知 | ________ | 实际负载 | ________ |

不要猜：网络商品图只能用于形成初值，不能替代实物复核。模块克隆板的排间距、针序、USB位置和板边尺寸可能变化。

# 阶段 2：BOM与器件选型冻结

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 把“功能描述”变成具体可采购、可建库的器件。 |
| 输入 | Cadence建库BOM、实物尺寸、数据手册、电流测试结果 |
| 输出 | 冻结BOM、DNP清单、替代料规则、最终封装清单 |
| 放行条件 | 每个实装位号都有具体料号或确定模块；每个DNP位号有明确原因 |

## 4.1 车辆板P1位号

| 位号 | 器件 | P1状态 | 关键说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | ESP32-C3 SuperMini | 安装 | 2×8排母；天线朝板边 |
| U2 | TB6612FNG模块 | 安装 | 后左/后右电机 |
| U3 | TB6612FNG模块 | DNP预留 | 未来前轮电机；控制网络与U2共享 |
| J1 | 电池输入2P | 安装 | 额定电流由实测决定 |
| J2 | 外置5V模块4P | 安装 | IN+/GND/5V/GND |
| J3 | MG995舵机3P | 安装 | 1 GND / 2 SERVO_VBAT / 3 PWM |
| J4/J5 | 后左/后右电机2P | 安装 | 开口朝板边 |
| J6/J7 | 前左/前右电机2P | DNP预留 | U3未装时无输出 |
| J8 | I2C扩展4P | 可DNP | 3V3/GND/SDA/SCL |
| C1/C2 | 1000 uF / ≥10 V电解 | 安装 | VM和舵机入口储能 |
| R1/R2/C7 | 100k/100k/100nF | DNP预留 | BAT_ADC分压与滤波 |
| F1 | 保险丝或PTC | 建议安装 | 需按电机/舵机电流选型 |
| Q1/R3 | PMOS反接保护 | 方案冻结后安装 | 料号、封装、引脚和温升需验证 |
| D1 | 肖特基二极管 | 建议安装 | REG_5V到ESP_5V防回灌 |
| TP1-TP6 | 测试点 | 安装 | VBAT/5V/3V3/GND/STBY/SERVO |
| H1-H4 | M3安装孔 | 安装 | NPTH 3.2 mm，孔位实测冻结 |

## 4.2 遥控器板位号

| 位号 | 器件 | 状态 | 关键说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| U101 | ESP32-C3 SuperMini | 安装 | GPIO0/1/2连接摇杆 |
| J101 | PS2摇杆5P接口 | 安装 | 3.3V供电，针序按实物 |
| J102 | 0.96英寸I2C OLED 4P | 可选 | 不同模块VCC/GND顺序可能不同 |
| SW101/SW102 | 功能按键 | 可选 | 摇杆SW已承担急停 |
| D101/R101 | 状态LED/限流电阻 | 可选 | 按亮度调整阻值 |
| R102/R103/C101/C102 | 1k串联+100nF对地 | 建议安装 | 两路ADC滤波 |
| J103 | 外部电池/稳压接口 | DNP | 遥控器电源架构冻结后再做 |

阶段2检查

☐  每个器件都有Manufacturer、MPN、Value、Tolerance、Voltage/Current Rating。

☐  所有连接器均有具体料号、配套胶壳、端子和线序。

☐  DNP器件在BOM和原理图属性中统一标记。

☐  极性器件的1脚、正负极或A/K已记录。

☐  没有以“随便一个2P端子”作为最终选型。

# 阶段 3：Cadence工程和库路径

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 建立稳定、可移交的Cadence工作环境。 |
| 输入 | 冻结目录、OrCAD X Capture、Padstack Editor、PCB Editor |
| 输出 | 工程文件、库路径配置、空白库 |
| 放行条件 | Capture能找到.olb；PCB Editor能找到.pad和.psm |

## 5.1 建立库文件

1. 在cadence/library/symbols中创建项目原理图库，例如RC_CAR_V1.olb。Capture中通常使用File > New > Library，再保存到项目目录。

2. 在cadence/library/padstacks保存所有自建.pad；在footprints保存.dra与.psm；在step保存STEP模型。

3. 启动PCB Editor，打开Setup > User Preferences（不同版本也可能在Preferences）。找到Paths/Library，将padpath加入padstacks目录，将psmpath加入footprints目录。

4. 把项目库路径放在系统库路径前或明确记录搜索顺序，避免同名封装被系统库覆盖。

5. 新建一个测试板，尝试调用一个自建Padstack和一个封装，确认路径有效。

## 5.2 命名规范

| 对象 | 命名示例 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| Padstack | PTH_R1P90_D1P00 | 单位和尺寸写入名称；PTH/NPTH/SMD明确 |
| 封装 | MOD_ESP32C3_SM_2X08_P2P54_R15P24 | 器件类型+针数+间距+关键机械尺寸 |
| 原理图符号 | ESP32_C3_SUPERMINI_16P | 体现模块与引脚数量 |
| 网络 | VBAT_PROTECTED | 大写、含义明确，不使用NET001 |
| 板文件 | RC_CAR_VEHICLE_P1.brd | 板卡+版本 |

常见故障：封装文件存在但放置列表里找不到，首先检查psmpath；封装能找到但提示Padstack丢失，检查padpath。路径不要指向安装目录。

# 阶段 4：Padstack制作

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 建立可复用、可制造的焊盘定义。 |
| 输入 | 连接器/模块排针/安装孔数据手册和实测值 |
| 输出 | .pad文件和Padstack检查记录 |
| 放行条件 | 钻孔、铜盘、阻焊、钢网、镀铜属性均正确 |

## 6.1 制作模块排针通孔Padstack

1. 打开Padstack Editor，选择File > New，类型选择Plated Through Hole。单位统一为毫米。

2. Drill设置为圆孔。初始可用1.00 mm；如果实测排针较粗则用1.10 mm。不要在未测量时放大到过松。

3. Regular Pad设置外径1.90 mm左右的圆形铜盘；1脚可另建方形或矩形版本，以便视觉识别。

4. Anti Pad与Thermal Relief按两层板和覆铜需要设置。简单两层板也应确认平面连接方式不是意外断开。

5. Top/Bottom Solder Mask设置开窗。开窗扩展遵循板厂能力；不要把阻焊开窗做得比铜盘小。

6. 通孔元件一般不需要Paste Mask。确认未意外生成钢网开口。

7. 保存为PTH_R1P90_D1P00.pad和对应方形1脚版本。

## 6.2 其他Padstack

| 用途 | 类型 | 关键输入 | 注意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.08 mm螺丝端子 | PTH | 端子脚宽/厚、推荐孔径、铜盘 | 必须按具体料号；方脚孔需留装配余量 |
| 电解电容 | PTH | 脚径、脚距、推荐孔径 | 正极标识属于封装，不属于Padstack |
| M3安装孔 | NPTH | 成品孔3.2 mm | 明确Non-plated；周围设置铜避让 |
| 测试点 | SMD或PTH | 探针直径、阻焊开窗 | 不得被模块或连接器遮挡 |
| 0805电阻电容 | SMD | IPC/厂商推荐焊盘 | Top Paste与Top Mask均需定义 |

Padstack放行检查

☐  钻孔为成品孔还是刀具孔的含义已确认。

☐  PTH与NPTH属性没有选反。

☐  通孔Padstack没有不必要的Paste开口。

☐  阻焊开窗和铜盘尺寸满足板厂能力。

☐  文件名不含空格和含糊缩写。

# 阶段 5：PCB封装与原理图符号

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 完成模块、连接器、保护器件和机械对象建库，并验证Pin-Pad一致性。 |
| 输入 | Padstack、冻结BOM、数据手册、实物 |
| 输出 | .dra/.psm/.olb、1:1套孔记录、Pin-Pad对照表 |
| 放行条件 | 所有实装封装完成1:1检查；符号引脚号与焊盘号一致 |

## 7.1 PCB封装通用步骤

1. 在PCB Editor中File > New，选择Package Symbol（或Package Symbol Wizard）。单位统一为毫米，原点放在1脚或器件机械中心，并记录选择。

2. 使用Layout > Pins或等效放置命令，调用已验证Padstack。按数据手册坐标逐个放置焊盘，并设置Pin Number。

3. 在Package Geometry / Assembly_Top绘制真实器件本体轮廓；在Silkscreen_Top绘制不压焊盘的装配识别轮廓。

4. 创建Place_Bound_Top或对应放置边界；为USB、插头、螺丝刀和拔插动作预留操作空间。

5. 添加1脚标记、极性、USB方向、VM/VCC方向等关键丝印。丝印不能覆盖焊盘和阻焊开窗。

6. 保存.dra，并执行Create Symbol/生成.psm。查看消息窗口，解决缺失Padstack或边界错误。

## 7.2 SuperMini封装

两排各8孔，排内2.54 mm；排间初值15.24 mm，最终以实物套孔为准。

本体初值约22.5×18.0 mm；丝印明确USB端、天线端和1脚。

天线端尽量伸出载板边缘。至少在天线正下方及外侧建立禁止铜、禁止走线和禁止放置区域；最终范围以实物天线位置及Espressif建议复核。

预留USB插头插拔空间，不要让螺丝端子或高电解电容挡住USB。

## 7.3 TB6612模块封装

两排各8孔，排内2.54 mm；排间初值15.24 mm；外形初值18.3×21.1 mm。

丝印必须标出VM、VCC和1脚，避免模块反插或把VM/VCC误认为同类电源。

U2与U3复用同一封装；布局时两者方向尽量一致，便于检查和维修。

## 7.4 建议Pin-Pad编号

| 模块 | Pad编号 | 实物名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SuperMini | 1-8 | 5V,GND,3V3,GPIO4,GPIO3,GPIO2,GPIO1,GPIO0 | 顶视一侧连续编号 |
| SuperMini | 9-16 | GPIO20,GPIO21,GPIO5,GPIO6,GPIO7,GPIO8,GPIO9,GPIO10 | 从对侧下方向上连续编号 |
| TB6612 | 1-8 | PWMA,AIN2,AIN1,STBY,BIN1,BIN2,PWMB,GND | 顶视左排 |
| TB6612 | 9-16 | GND,BO1,BO2,AO2,AO1,GND,VCC,VM | 顶视右排反向连续 |

编号原则：上述编号不是行业唯一方案。可以采用其他编号，但Capture符号、PCB封装和实物方向必须完全一致，并保存对照表。

## 7.5 Capture原理图符号

1. 打开RC_CAR_V1.olb，在Part Editor中新建器件。U1/U2/U3使用与封装完全一致的Pin Number。

2. Pin Name写GPIO、VM、VCC、AO1等真实名称；电源脚、输入、输出和双向脚类型按功能设置，避免ERC误报。

3. 模块符号按功能分组：电源脚置于上/下，控制输入置左，功率输出置右。视觉分组不改变Pin Number。

4. 在属性中准备PCB Footprint、Value、Manufacturer、MPN、DNP、Description等字段。

5. 连接器符号必须显示针脚编号；电池、舵机和电解电容使用清楚的极性标记。

## 7.6 1:1封装检查

1. 从PCB Editor按1:1比例打印封装。打印设置不得选择Fit to Page。

2. 用直尺先检查纸上10 mm标尺是否仍为10 mm，排除打印缩放。

3. 将SuperMini和TB6612实际排针放在纸上套孔；连接器、电容也逐一套孔。

4. 确认模块无需掰针；检查USB、插头、螺丝刀、拔插方向和相邻器件高度。

5. 记录检查人、日期、打印比例和结果；有任何不确定即返回修改封装。

# 阶段 6：车辆板原理图

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 把已验证接线迁移成清晰、可检查、可制造的车辆载板原理图。 |
| 输入 | 已验证GPIO、电源架构、符号库、封装库、冻结BOM |
| 输出 | .opj/.dsn、网络表、初版BOM、ERC记录 |
| 放行条件 | 所有连接器针序明确；电源路径正确；ERC严重问题为0 |

## 8.1 新建工程与页面

1. 启动OrCAD X Capture，File > New > Project，选择PCB类型工程，保存到cadence/vehicle/schematic。

2. 创建4个页面：01_POWER、02_MCU、03_MOTOR_SERVO、04_CONNECTORS_TEST。页面名称保持ASCII，标题栏可写中文说明。

3. 加入RC_CAR_V1.olb。先放置所有器件并确认位号，再开始连线。

## 8.2 页面01_POWER

J1输入形成VBAT_RAW；经F1和最终确认的反接保护形成VBAT_PROTECTED。

VBAT_PROTECTED分别送U2/U3的VM、J2外置5V模块输入和SERVO_VBAT分支。

J2定义：1 VBAT_PROTECTED/IN+，2 GND/IN-，3 REG_5V/OUT+，4 GND/OUT-。

REG_5V经D1或最终确认的电源隔离方案送U1的5V。USB 5V与外部5V不得硬并联。

C1放在电机VM入口，C2放在舵机接口附近；两者正负极必须明确。

所有地最终共地，但布局布线阶段要避免电机/舵机大电流回流穿过U1地脚附近。

## 8.3 页面02_MCU

| U1引脚 | 网络 | 去向/说明 |
| --- | --- | --- |
| 5V | ESP_5V | 来自REG_5V隔离后输出 |
| 3V3 | 3V3_LOGIC | U2/U3 VCC和I2C |
| GPIO3/4/5 | LEFT_IN1/LEFT_IN2/LEFT_PWM | U2/U3 A通道共享 |
| GPIO6 | MOTOR_STBY | U2/U3共享；失联时拉低 |
| GPIO7/10/20 | RIGHT_IN1/RIGHT_IN2/RIGHT_PWM | U2/U3 B通道共享 |
| GPIO21 | SERVO_PWM | J3信号 |
| GPIO0 | BAT_ADC | R1/R2/C7 DNP预留 |
| GPIO1/2 | I2C_SDA/I2C_SCL | J8；GPIO2启动相关 |

## 8.4 页面03_MOTOR_SERVO

U2 AO1/AO2接J4后左电机，BO1/BO2接J5后右电机。

U3 AO1/AO2接J6前左电机，BO1/BO2接J7前右电机；U3标DNP。

U2和U3共享LEFT/RIGHT控制网络与MOTOR_STBY。

J3舵机针序固定为1 GND、2 SERVO_VBAT、3 SERVO_PWM；丝印同时标棕/黑、红、橙/黄。

C3-C6可在PCB保留，但100nF抑制电容优先直接焊在电机端子。

## 8.5 页面04_CONNECTORS_TEST

J8：3V3、GND、SDA、SCL；TP1-TP6：VBAT、5V、3V3、GND、STBY、SERVO。

每个连接器旁放置明确网络标号，不依赖跨页长导线表达。

测试点必须是有封装的实物器件/焊盘，不能只在原理图写文字。

车辆原理图自检

☐  U1/U2/U3的PCB Footprint属性已填写且名称与.psm一致。

☐  所有连接器针脚编号已与线束定义复核。

☐  VBAT_RAW、VBAT_PROTECTED、SERVO_VBAT、REG_5V、ESP_5V、3V3_LOGIC没有混用。

☐  DNP属性在U3、J6/J7可选装件、BAT_ADC预留中一致。

☐  电解电容、D1、Q1、LED等极性清楚。

# 阶段 7：遥控器原理图

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 在不改变无线协议的前提下完成摇杆、显示和供电接口。 |
| 输入 | U101、摇杆实物针序、可选OLED、遥控器供电决定 |
| 输出 | 遥控器.opj/.dsn、ERC、BOM |
| 放行条件 | 摇杆ADC范围和供电安全；USB与外部电源不硬并联 |

## 9.1 基础连接

| 对象 | 连接 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| JOY VRx | GPIO0 | 3.3V供电时输出不超过ADC范围；1k串联+100nF对地 |
| JOY VRy | GPIO1 | 同上 |
| JOY SW | GPIO2 | 低电平有效；复位/上电时不要按住 |
| OLED | I2C SDA/SCL | 针序按实物；确认3.3V兼容 |
| 功能按键 | 空闲GPIO到GND | 使用上拉；GPIO分配需与固件同步 |
| 状态LED | GPIO经限流电阻 | 极性和阻值明确 |

## 9.2 遥控器供电决策

原型和P1可直接使用USB供电，此时J103及电池稳压支路DNP。

若需要脱线运行，应确定电池类型、稳压拓扑、开关和充电方式，再独立评审。不得把4节AAA原始电压直接接3.3V。

外部电源与USB可能同时插入时，必须设计电源选择/防回灌，不能依赖用户永远记得拔线。

范围控制：车辆板是本项目第一优先级。遥控器板可在车辆板P1完成设计冻结后再进入PCB阶段，避免同时在两块板上重复犯首板错误。

# 阶段 8：ERC、封装绑定与设计同步

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 在进入PCB前证明原理图逻辑和库映射完整。 |
| 输入 | 车辆/遥控器原理图、库文件 |
| 输出 | Annotate结果、ERC报告、BOM、PCB同步文件 |
| 放行条件 | 无未解释ERC错误；每个实装位号都能找到封装 |

## 10.1 标注与属性检查

1. 执行Annotate，确保车辆板使用U1/U2等，遥控器使用U101等；不要让两个工程混用位号序列。

2. 打开Property Editor，批量检查Reference、Value、PCB Footprint、DNP、Manufacturer、MPN。

3. 按BOM逐行核对，确保原理图没有遗漏机械孔、测试点和可选件。

## 10.2 ERC处理原则

先运行Design Rules Check/ERC，再逐条分类：真实错误、符号引脚类型造成的合理警告、确实有意悬空。

No ERC只放在经过解释的特定引脚/网络，禁止为了报告好看而全局屏蔽。

重点检查：电源输入/输出冲突、未连接电源脚、重复位号、未连接连接器针脚、总线/跨页网络命名错误。

保存ERC报告到manufacturing/vehicle/P1/reports，报告中每个剩余警告要写解释。

## 10.3 同步到PCB Editor

1. 在OrCAD X Capture中选择设计根节点，执行PCB > Design Sync Setup，选择OrCAD/Allegro PCB Editor或OrCAD X Layout目标。

2. 使用PCB > New Layout/Update Layout创建或更新板文件。旧版本流程可能使用Tools > Create Netlist，再在PCB Editor中Import Logic。

3. 指定输出RC_CAR_VEHICLE_P1.brd和网表目录；确认PCB Footprint属性名被正确读取。

4. 阅读同步日志。任何Missing symbol、Missing padstack、Duplicate refdes必须解决后才能继续。

5. 在PCB Editor状态窗口核对元件数量、网络数量和未放置器件数量，与Capture和BOM一致。

设计同步纪律：PCB阶段需要修改引脚或网络时，原则上返回Capture修改，再同步到PCB；不要同时在原理图和PCB各改一份，造成数据库分叉。

# 阶段 9：板框、叠层和约束

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 先用规则定义可制造边界，再开始布局。 |
| 输入 | 同步后的.brd、底盘孔位、板厂能力、电流数据 |
| 输出 | 板框/Keepin/安装孔、2层叠层、CSET规则 |
| 放行条件 | 规则有依据且已分配到网络；板框与底盘匹配 |

## 11.1 板框与机械对象

1. 车辆板初始外形使用70×50 mm，最大不得超过80×60 mm。根据实测底盘孔位调整，不为缩小几毫米牺牲天线净空和操作空间。

2. 在Board Geometry / Outline绘制闭合板框；建立Route Keepin和Package Keepin，并与板边保留板厂要求间距。

3. 放置4个M3 NPTH 3.2 mm安装孔；安装孔周围按铜柱/垫片外径建立铜和器件避让。

4. 确认板框没有重复线、缝隙、自交或零长度段；板厂用于铣边的文件只保留一个清晰闭合轮廓。

## 11.2 叠层

| 层 | 用途 | 原则 |
| --- | --- | --- |
| TOP | 元器件、关键信号、局部电源铜 | 优先短路径；高电流用宽线或Shape |
| BOTTOM | 连续GND参考和补充走线 | 尽量保持地铜连续，减少被信号切割 |
| 板材 | FR-4，1.6 mm，1 oz | P1标准双层板；下单前与板厂确认 |

## 11.3 Constraint Manager

进入Tools > Constraint Manager。Cadence使用Constraint Set（CSET）集中定义物理和间距规则，再分配给网络。以下仅为P1起始建议，必须服从板厂能力和实测电流。

| CSET | 对象 | 起始建议 | 最终确定依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| SIG | GPIO/I2C/PWM | 线宽0.20-0.25 mm；间距≥0.20 mm | 板厂常规能力；优先0.25 mm便于首板 |
| LOGIC_PWR | 3V3/ESP_5V | 线宽≥0.50 mm | 负载电流和温升 |
| VBAT_PWR | 电池/VM/舵机 | 优先2-3 mm宽铜或Shape，尽量不换层 | 实测峰值电流、铜厚、长度、温升 |
| MOTOR_OUT | AO/BO到电机 | 优先1.5-2.5 mm或更宽，路径短 | 启动/堵转电流和端子额定值 |
| EDGE | 铜到板边 | ≥0.50 mm起始 | 板厂铣边能力 |

电流规则：线宽表中的数字不是保证值。F1、开关、连接器、排针、铜箔和线束必须作为一条完整电流链共同核算。扩展到四电机前必须重新实测。

# 阶段 10：布局

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 用器件位置决定电流路径、可装配性、射频和机械可靠性。 |
| 输入 | 板框、约束、器件、底盘方向 |
| 输出 | 完成布局、可操作性检查、初步3D/高度检查 |
| 放行条件 | 所有器件已放置；天线和高电流回路满足规则；模块可拔插 |

## 12.1 推荐布局顺序

1. 先固定H1-H4安装孔、板框和所有板边连接器。电池、电机、舵机端子开口朝板外。

2. 将U1放在板边，天线端伸向外侧；天线下方和外侧不放铜、不走线、不放电池/电机/金属铜柱。

3. 将J1、F1、Q1、C1、U2/U3和J4-J7组成紧凑功率区，使电池到驱动到电机的去程和回程都短。

4. 将J3和C2放在舵机线入口附近，SERVO_VBAT和GND形成独立大电流分支。

5. J2与D1靠近U1的5V入口，但与U1天线区保持距离。

6. 将低矮电阻、电容先放，再考虑高电解电容、模块拔插、USB插头和螺丝刀空间。

7. 最后放测试点，使探针在模块装上后仍能触达。

## 12.2 推荐区域关系

[板外/天线净空] U1 SuperMini [J2/逻辑电源] [J1/F1/Q1] -> [C1 + U2/U3功率区] -> [J4/J5/J6/J7板边] ¦ [J3 + C2 舵机分支] 四角：H1-H4；中间/板边空位：TP1-TP6

## 12.3 布局检查

☐  U1和U2/U3可垂直拔插，不被连接器、电容或铜柱阻挡。

☐  USB插头可插拔，线缆不会顶住高器件。

☐  螺丝端子可用螺丝刀操作，线材不会跨越天线。

☐  电解电容极性丝印装配后仍可见。

☐  电池、舵机和电机回流不必穿过U1区域。

☐  所有板边连接器开口方向正确，丝印不被器件遮挡。

☐  安装孔周围有足够铜柱和垫片净空。

# 阶段 11：布线与覆铜

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 先完成电流回路，再布控制信号，最后形成连续接地参考。 |
| 输入 | 通过布局检查的.brd、CSET |
| 输出 | 完成走线和Shape、初步DRC |
| 放行条件 | 无未布网络；高电流路径满足规则；地回流连续 |

## 13.1 布线顺序

1. 锁定或标记关键机械对象，先布VBAT_RAW/VBAT_PROTECTED/SERVO_VBAT/VM/MOTOR_OUT。

2. 高电流网络尽量在同一层用宽线或铜皮完成；避免颈缩、锐角、无意义换层和过孔串联。

3. 布REG_5V、ESP_5V和3V3_LOGIC，确保D1方向正确。

4. 布LEFT/RIGHT控制、STBY、SERVO_PWM、BAT_ADC和I2C等信号。PWM和ADC远离电机输出线。

5. 在TOP/BOTTOM铺GND Shape；重新计算/更新铜皮，检查孤岛、狭缝和回流被切断。

6. 在高电流回路附近使用足够铜连接，必要时增加地过孔，但天线Keepout内禁止过孔和铜。

## 13.2 关键回路

| 回路 | 正确做法 | 错误做法 |
| --- | --- | --- |
| 电池-驱动-电机 | 正向和回流路径靠近、短、宽 | 让电机电流绕板一周或经过U1地脚 |
| 舵机 | J1保护后独立分支到J3/C2 | 用ESP32 5V/3V3或细排针供电 |
| 逻辑电源 | 外置5V经隔离后到U1 | 与USB 5V直接硬并联 |
| BAT_ADC | 分压/滤波靠近U1 ADC，远离PWM | 长线贴着电机输出走 |
| 天线 | 朝板外并保持完整禁布 | 天线下铺地或放电池/铜柱 |

## 13.3 丝印和装配信息

标板名、版本、日期、正负极、连接器功能、U2/U3用途、USB/天线方向。

所有1脚、二极管A/K、电解正负、LED极性均可见。

在J3同时标GND/PWR/SIG；在J2标IN+/GND/5V/GND；在电机端子标L/R和前/后。

删除焊盘上的丝印；保持字符高度/线宽满足板厂规则。

# 阶段 12：DRC、评审与设计冻结

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 证明PCB数据库、电气规则和机械规则均满足首板要求。 |
| 输入 | 完成走线的.brd、原理图、BOM、实物 |
| 输出 | DRC报告、评审记录、P1冻结包 |
| 放行条件 | DRC为0或每个豁免有书面理由；设计评审通过 |

## 14.1 PCB检查顺序

1. 更新全部动态Shape，检查是否存在未连接、孤岛、细颈和意外热焊盘。

2. 运行在线/批量DRC，按Spacing、Physical、Same Net、Shape、Manufacturing分类处理。

3. 运行Database Check或等效数据库检查，解决零长度线、重复对象、坏图形等问题。

4. 查看Status，确认Unplaced Components=0、Unrouted Nets=0、DRC Errors=0（或有已批准豁免）。

5. 用3D Canvas/STEP检查器件高度、USB/插头/螺丝刀空间；没有STEP模型时用装配外框和实物尺寸人工复核。

## 14.2 Capture-PCB一致性复核

☐  Capture与PCB的位号、数量、封装和网络数量一致。

☐  U1/U2/U3 Pin-Pad映射再次逐脚复核。

☐  所有DNP器件在BOM和装配图中可识别。

☐  原理图修改均已重新同步，PCB没有孤立的手工逻辑修改。

☐  设计文件、库和固件GPIO基线一致。

## 14.3 设计评审重点

| 评审域 | 必须回答的问题 |
| --- | --- |
| 安全 | 反接、过流、USB回灌和失联停车是否均有明确方案？ |
| 电源 | 最坏工况下电池、开关、保险丝、连接器、铜箔和线束是否有余量？ |
| 封装 | 所有自建封装是否1:1套孔？极性和方向是否复核？ |
| 射频 | 天线位置、铜禁布和机械遮挡是否合格？ |
| 制造 | 最小线宽/间距/孔径/环宽/板边间距是否满足板厂？ |
| 装配 | 器件能否按顺序焊接、插拔、测量和维修？ |
| 测试 | 无模块时能否测试电源？关键网络是否有测试点？ |

冻结动作：评审通过后复制为RC_CAR_VEHICLE_P1_RELEASE.brd并设为只读备份。后续生产输出只从该冻结文件生成。

# 阶段 13：生产文件输出

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 从同一个冻结数据库生成完整、相互一致的制造和装配文件。 |
| 输入 | P1_RELEASE.brd、冻结BOM、板厂能力 |
| 输出 | Gerber/钻孔/BOM/坐标/图纸/报告/README |
| 放行条件 | 输出层完整；文件名清晰；与冻结板一致 |

## 15.1 Gerber/Artwork

在传统PCB Editor中通常使用Manufacture > Artwork；在OrCAD X Layout中寻找Manufacturing/Export Gerber等效入口。建议使用Gerber RS-274X，并为每一层建立独立Film。

| 输出 | 建议文件 | 必须检查 |
| --- | --- | --- |
| Top Copper | RC_CAR_P1_TOP.art | 全部顶层铜、焊盘和Shape |
| Bottom Copper | RC_CAR_P1_BOTTOM.art | 全部底层铜和地铜 |
| Top Solder Mask | RC_CAR_P1_TSM.art | 焊盘开窗，无遗漏/过大 |
| Bottom Solder Mask | RC_CAR_P1_BSM.art | 通孔和底层焊盘开窗 |
| Top Silkscreen | RC_CAR_P1_TSS.art | 字符不压焊盘，极性清楚 |
| Bottom Silkscreen | RC_CAR_P1_BSS.art | 仅在实际使用时输出 |
| Board Outline | RC_CAR_P1_OUTLINE.art | 单一闭合外形、槽孔说明 |
| Top/Bottom Paste | RC_CAR_P1_TPS/BPS.art | 只有需要钢网贴装时输出 |

## 15.2 钻孔

1. 使用Manufacture > NC > NC Drill或等效命令输出Excellon钻孔。

2. 确认PTH和NPTH是否分文件；板厂如要求分开，分别输出并命名。

3. 输出钻孔表/Drill Legend，检查工具号、孔径和数量；M3成品孔应为3.2 mm NPTH。

4. 如果存在槽孔，按板厂要求输出NC Route或机械层说明，不能只在丝印画槽。

## 15.3 装配与管理文件

BOM：Reference、Qty、Value、Manufacturer、MPN、Footprint、DNP、备注。

坐标/CPL：位号、X、Y、Rotation、Side；模块载板以手焊为主仍建议输出供核对。

装配图：器件外框、位号、极性、连接器方向和DNP标识。

原理图PDF、PCB PDF、3D/STEP（可选）、DRC/ERC报告、生产README。

ODB++或IPC-2581可作为板厂接受时的补充，但首板仍建议保留独立Gerber+钻孔复核流程。

## 15.4 发布目录

manufacturing/vehicle/P1_RELEASE/ gerber/ drill/ assembly/ bom/ reports/ RC_CAR_VEHICLE_P1_README.txt RC_CAR_VEHICLE_P1_RELEASE.brd RC_CAR_VEHICLE_P1_schematic.pdf

一次生成：生产文件必须在同一次发布中从同一个冻结.brd生成。不要把昨天的钻孔、今天的Gerber和更早的BOM混在一个压缩包。

# 阶段 14：Gerber复核与PCB下单

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 独立验证生产数据，而不是相信编辑器画面。 |
| 输入 | 发布目录、独立Gerber Viewer、板厂下单页面 |
| 输出 | Gerber复核记录、最终压缩包、订单参数 |
| 放行条件 | 每层可视检查通过；钻孔与焊盘对中；订单参数一致 |

## 16.1 独立复核

1. 用Gerbv、KiCad Gerber Viewer或板厂在线查看器打开所有Gerber和钻孔文件。不要只在PCB Editor里看。

2. 先单层查看铜、阻焊、丝印、外形和钻孔，再叠加查看对准关系。

3. 检查板框是否只有一条；钻孔是否位于焊盘中心；NPTH是否正确；阻焊是否覆盖/开窗正确。

4. 检查Top/Bottom是否镜像关系正确；丝印文字方向、极性、板名和版本是否可读。

5. 测量外形和安装孔中心距，与机械冻结表一致。

6. 检查文件中没有测试用图形、旧版本Logo、临时文字或意外铜皮。

## 16.2 推荐下单参数

| 参数 | P1建议 | 注意 |
| --- | --- | --- |
| 层数 | 2层 | TOP/BOTTOM |
| 板材/厚度 | FR-4 / 1.6 mm | 标准工艺 |
| 铜厚 | 1 oz | 高电流能力仍由线宽/温升决定 |
| 表面处理 | HASL无铅或ENIG | 模块载板均可；按预算 |
| 阻焊 | 绿色 | 首板检查方便 |
| 丝印 | 白色 | 确保最小线宽/字高满足板厂 |
| 外形 | 约70×50 mm | 最终以Gerber和实测孔位为准 |
| 数量 | 5片或板厂最小量 | 首板先小批验证 |

下单前最终确认

☐  在线预览的层数和文件识别正确。

☐  板厂没有把NPTH识别为PTH或忽略槽孔。

☐  订单尺寸与查看器测量一致。

☐  提交压缩包中不存在多个版本的同名层。

☐  下单截图、订单号和上传文件归档。

# 阶段 15：来料检查与焊接

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 在通电前排除制造缺陷、错料和装配错误。 |
| 输入 | PCB、BOM、实物器件、万用表、焊接工具 |
| 输出 | 来料记录、装配完成板、断电检查记录 |
| 放行条件 | 无可见短路/断路；极性和方向正确；电源网络不短路 |

## 17.1 裸板检查

☐  板名、版本、尺寸和安装孔位置正确。

☐  板边无严重毛刺、裂纹或分层。

☐  焊盘、过孔、阻焊和丝印完整，无明显偏位。

☐  用万用表确认VBAT与GND、5V与GND、3V3与GND没有硬短路。

☐  随机抽查关键网络连续性：J1-F1-Q1-U2 VM、J3电源、U1 5V、各电机端子。

## 17.2 推荐焊接顺序

1. 先焊低矮SMD电阻、电容、二极管和保护器件；每焊完一个电源器件就检查极性和短路。

2. 焊测试点、排阻/小器件和低矮排针。

3. 焊螺丝端子、舵机座和模块排母；使用实际模块临时定位排母，避免歪斜，但不要带电焊接。

4. 最后焊高电解电容、开关和高器件，确认不会挡住模块和螺丝刀。

5. 清洁助焊剂残留，用放大镜检查连锡、虚焊、反向、漏焊和焊盘翘起。

## 17.3 模块未插入时的断电检查

| 测量 | 预期 | 异常处理 |
| --- | --- | --- |
| VBAT_RAW-GND电阻 | 非持续近0Ω | 查J1、F1、Q1、C1极性和焊桥 |
| REG_5V-GND电阻 | 非持续近0Ω | 查J2/D1/电容 |
| 3V3-GND电阻 | 未插U1时应无硬短 | 查接口和焊桥 |
| 模块相邻针脚 | 仅设计上应连的网络导通 | 查排母连锡 |
| 安装孔 | 与铜网隔离（若设计为NPTH） | 查制造或封装设置 |

# 阶段 16：分阶段上电与固件

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 用最小风险逐级验证电源、逻辑、驱动、舵机和无线。 |
| 输入 | 装配板、限流电源/电池、万用表、固件、车轮悬空支架 |
| 输出 | 各阶段电压/电流/温升记录、可运行整车 |
| 放行条件 | 每一级通过后再接下一级负载；异常立即断电 |

首次上电原则：优先使用带限流功能的实验电源模拟电池并设置保守限流。若只能使用电池，串联适当保险保护并准备立即断电。车轮必须悬空，舵机拉杆首次可暂时断开。

## 18.1 阶段A：只验证外置5V模块

1. 拔下U1、U2、U3，不接电机和舵机。

2. 给J1或模块输入供电，测VBAT_RAW/VBAT_PROTECTED。

3. 调节/确认外置模块输出为4.9-5.1 V，再连接J2输出到PCB。

4. 检查D1后ESP_5V的电压和极性；异常立即断电。

## 18.2 阶段B：安装U1

1. 断电后插入SuperMini，方向与USB/天线丝印一致；不要同时插USB和外部5V。

2. 上电测U1 5V约5.0 V、3V3约3.3 V，观察启动电流和温升。

3. 通过USB烧录时关闭车辆电池，并断开外部模块OUT+到U1 5V的路径；烧录后拔USB再恢复。

## 18.3 阶段C：安装U2但不接电机

1. 断电插入U2，确认VM/VCC方向；U3保持不装。

2. 上电测U2 VM≈电池电压、VCC≈3.3 V。

3. 运行测试固件，确认STBY在保护状态约0 V、解锁时约3.3 V；检查AIN/BIN/PWM逻辑。

## 18.4 阶段D：逐个连接电机

1. 车轮悬空，先接一个后轮电机，以小PWM测试正反转和停止。

2. 确认无异常电流、复位、冒烟、过热和连接器发热后，再接第二个电机。

3. 保持通信层正油门=前进；当前软件使用MOTOR_A_DIRECTION=-1、MOTOR_B_DIRECTION=-1修正安装极性。

## 18.5 阶段E：连接舵机

1. 先断开转向拉杆或让机构无机械顶死风险。

2. 确认J3为GND/SERVO_VBAT/SERVO_PWM，舵机红线不得接U1 5V/3V3。

3. 使用校准程序先到1380 us中位，再测试1120 us左端和1640 us右端；不得超出当前机械安全范围。

4. 连接拉杆后检查全行程，若顶死、抖动或电池压降立即缩小范围并排查机械阻力。

## 18.6 阶段F：无线与整车

遥控器程序：software/arduino/tests/rc_car_sender_a_failsafe/rc_car_sender_a_failsafe.ino。

车辆程序：software/arduino/tests/rc_car_vehicle_remote_motor_test/rc_car_vehicle_remote_motor_test.ino。

通道6；A板MAC 44:B1:76:08:40:2C，B板MAC 44:B1:76:07:B4:C0。

摇杆回中并松开按键后解锁；按键急停或失联后必须再次回中解锁。

## 18.7 上电记录

| 阶段 | VBAT | 5V | 3V3 | 静态/峰值电流 | 结果/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 外置5V | ____ | ____ | — | ____ | ____ |
| B U1 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| C U2无电机 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| D 双电机 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| E 舵机 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| F 整车 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |

# 阶段 17：整车验收与P2闭环

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目标 | 验证车辆在真实机械和负载条件下满足功能、安全和可靠性要求。 |
| 输入 | 完整车辆、遥控器、充满电池、测试场地 |
| 输出 | 验收记录、问题清单、P2变更说明 |
| 放行条件 | 所有必测项通过；高风险问题关闭；生产包归档 |

## 19.1 功能验收

☐  上电时车辆不突然移动，舵机回到安全中位。

☐  摇杆前/后与车辆前进/后退一致；左右转向一致。

☐  两个后轮在相同油门下方向一致，无明显单侧失速。

☐  按下急停后电机立即停止，松开并回中后才能重新解锁。

☐  关闭遥控器或屏蔽通信，100 ms失联保护有效。

☐  满油门、转向和无线同时工作时ESP32不复位。

☐  连续运行后TB6612、端子、保险丝、线束和PCB铜箔无异常发热。

## 19.2 机械与射频验收

☐  板体固定牢靠，线束不进入车轮或转向拉杆活动范围。

☐  USB、模块、端子和测试点仍可操作。

☐  天线未被电池、电机、金属铜柱或大电流线束遮挡。

☐  转向在1120-1640 us范围内不顶死，舵机无持续堵转声。

☐  不同方向和距离下ESP-NOW通信稳定，失联时安全停车。

## 19.3 首板问题分级

| 等级 | 定义 | 例子 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 安全 | 可能损坏器件/伤人/起火 | 电源反接、过热、失联不停车 | 立即停用；必须P2修正 |
| B 功能 | 核心功能无法稳定实现 | 电机掉电复位、针序错误 | 飞线验证后P2修正 |
| C 制造 | 可工作但难装配/难维修 | 端子被挡、丝印不清 | 记录并P2优化 |
| D 优化 | 不影响P1使用 | 板略大、测试点位置一般 | 按价值排序 |

## 19.4 P2变更流程

1. 为每个问题记录现象、复现条件、测量数据、照片、原因和临时处理。

2. 先修改原理图和库，再同步PCB；不要只改Gerber或只在PCB上补丁。

3. 更新版本号、BOM、固件GPIO文档、测试步骤和生产README。

4. 重新执行受影响阶段的检查；电源/封装/板框变化时不得只做局部DRC。

5. 生成全新的P2_RELEASE目录，保留P1所有文件用于比较。

# 附录A：关键网络速查

| 网络 | 源 | 负载 | 布局/布线要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| VBAT_RAW | J1 | F1/Q1 | 极性清楚，入口短 |
| VBAT_PROTECTED | 保护后 | U2/U3 VM、J2、舵机分支 | 大电流宽铜 |
| SERVO_VBAT | 保护后独立分支 | J3 Pin2/C2 | 不得经过U1 |
| REG_5V | J2 Pin3 | D1 | 与USB隔离 |
| ESP_5V | D1后 | U1 5V | 测试点可达 |
| 3V3_LOGIC | U1 3V3 | U2/U3 VCC、扩展 | 仅逻辑 |
| MOTOR_STBY | GPIO6 | U2/U3 STBY | 失联拉低 |
| SERVO_PWM | GPIO21 | J3 Pin3 | 远离电机线 |
| BAT_ADC | 分压中点 | GPIO0 | 短、滤波、远离PWM |

# 附录B：发布包总检查表

☐  冻结.brd、.dsn、.olb、.pad、.dra、.psm全部备份。

☐  ERC报告无未解释严重问题；DRC/Database Check通过。

☐  Gerber层齐全且独立查看器复核通过。

☐  PTH/NPTH钻孔和槽孔文件正确。

☐  BOM、DNP、坐标和装配图版本一致。

☐  板名、版本、外形、孔位、连接器方向和极性正确。

☐  README列出层文件、叠层、板厚、铜厚和特殊说明。

☐  上传压缩包已归档并计算文件日期/版本。

# 附录C：常见问题定位

| 现象 | 优先检查 | 不要先做 |
| --- | --- | --- |
| 看得见封装但选不中 | Find过滤器与当前命令 | 重装软件 |
| 找不到封装 | psmpath、.psm名称、大小写/同名冲突 | 随意复制到安装目录 |
| 缺少焊盘 | padpath与封装调用的Padstack名称 | 重新画整个封装 |
| 鼠标行为异常 | 按Esc或右键Done退出当前命令 | 强制结束程序 |
| 同步后缺元件 | PCB Footprint属性、同步日志、库路径 | 在PCB手工补孤立器件 |
| 电机启动复位 | 电池压降、地回流、线径、C1/C2、连接器 | 提高PWM前继续试 |
| 舵机抖动 | 供电、共地、机械阻力、信号线远离电机 | 扩大脉宽范围 |
| 急停后不运行 | 摇杆是否完全回中并松开按键 | 删除安全状态机 |

# 附录D：参考资料

项目固定约束：H:\RC-Car\agent.md

已验证接线：H:\RC-Car\docs\RC-Car-V1_详细接线说明.md

既有首板设计资料：H:\RC-Car\docs\RC-Car-V1_Altium-Designer首版PCB打样步骤.md（电气与机械基线可迁移，具体操作以Cadence为准）

Cadence OrCAD X Capture培训与流程：https://www.cadence.com/en_US/home/training/all-courses/85037.html

Cadence OrCAD X Capture/PCB Editor教程：https://resources.pcb.cadence.com/documentation-page

Cadence Constraint Manager说明：https://resources.academic.cadence.com/pcb-design-and-analysis-resources/2024-how-to-use-the-constraint-manager-in-orcad-x

Cadence PCB封装流程：https://resources.academic.cadence.com/pcb-layout/2024-how-to-create-a-pcb-footprint-in-orcad-x-cadence

Espressif ESP32-C3硬件设计指南：https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32c3/pcb-layout-design.html

Toshiba TB6612FNG官方资料：https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/semiconductor/product/motor-driver-ics/brushed-dc-motor-driver-ics/detail.TB6612FNG.html

最终原则：先冻结、再建库；先验证封装、再画原理图；先规则、再布局布线；先独立检查生产文件、再下单；先分阶段上电、再接全部负载。